Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики	                УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3221	К работе допущен 	 Студент Фам Данг Чунг Нгиа	Работа выполнена 	 Преподаватель Коробков М . П	Отчет принят

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.10

# Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

- Цель работы.

Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

- Выполнить прямые измерения.

- Проанализировать полученные данные.

- Построить графики по полученным данным.

- Объект исследования.

Колебательный контур.

- Метод экспериментального исследования.

Определение напряжения, а также периода затухающих колебаний, при различных значениях сопротивления.

- Рабочие формулы и исходные данные.

- Схема установки.

| Величина |  |
| --- | --- |
| L | (10±10%) мГн |
| C1 | (0,022±10%) мкФ |
| C2 | (0,033±10%) мкФ |
| C3 | (0,047±10%) мкФ |
| C4 | (0,47±10%) мкФ |

- Результаты прямых измерений и их обработки.

| Таблица 1. Rм, Ом; T, мс; 2Ui, дел; 2Ui+n, дел; n; λ; Q; R, Ом; L, мГн. 0; 0,09; 5,5; 2,9; 2; 0,320; 13,291; 68,815; 10,040. 10; 0,09; 5,30; 2,65; 2; 0,347; 12,566; 78,815; 11,229. 20; 0,09; 5; 2,32; 2; 0,384; 11,722; 88,815; 11,619. 30; 0,09; 4,6; 1,9; 2; 0,442; 10,705; 98,815; 10,847. 40; 0,09; 4,4; 1,6; 2; 0,506; 9,874; 108,815; 10,049. 50; 0,09; 4,2; 1,3; 2; 0,586; 9,100; 118,815; 8,915. 60; 0,09; 4; 1,2; 2; 0,602; 8,976; 128,815; 9,942. 70; 0,09; 3,8; 1; 2; 0,668; 8,527; 138,815; 9,391. 80; 0,09; 3,6; 0,85; 2; 0,722; 8,225; 148,815; 9,231. 90; 0,09; 3,4; 0,73; 2; 0,769; 8,001; 158,815; 9,255. 100; 0,09; 3,2; 0,68; 2; 0,774; 7,979; 168,815; 10,318. 200; 0,09; 3,1; 0,66; 1; 1,547; 6,582; 268,815; 6,557. 300; 0,09; 2,6; 0,5; 1; 1,649; 6,524; 368,815; 10,866. 400; 0,09; 2,5; 0,3; 1; 2,120; 6,375; 468,815; 10,616. |  |
| --- | --- |

- Расчет результатов косвенных измерений,

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, мкФ | Tэксп, мс |  | Ттеор, мс | δT, % | Tтомс, мс |
| 0,022 | 0,09 |  | 0,094 | 3,746 | 0,093 |
| 0,033 | 0,11 |  | 0,115 | 4,007 | 0,114 |
| 0,047 | 0,13 |  | 0,137 | 5,019 | 0,136 |
| 0,47 | 0,4 |  | 0,444 | 9,930 | 0,432 |
| R0 | Rм |  | Rкр эксп | Rкр теор |  |
| 68,815 | 1300,000 |  | 1368,815 | 1319,196 |  |

- Графики,

- Окончательные результаты,

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C, мкФ | Tэксп, мс | Ттеор, мс | δT, % | Tтомс, мс |
| 0,022 | 0,09 | 0,094 | 3,746 | 0,093 |
| 0,033 | 0,11 | 0,115 | 4,007 | 0,114 |
| 0,047 | 0,13 | 0,137 | 5,019 | 0,136 |
| 0,47 | 0,4 | 0,444 | 9,930 | 0,432 |
| R, Ом | Q(R) | Q(λ) |  |  |
| 88,815 | 11,544 | 11,722 |  |  |
| R0 | Rм | Rкр эксп | Rкр теор |  |
| 68,815 | 1300,000 | 1368,815 | 1319,196 |  |
| L | Lcр | ΔLcр | εLcр |  |
| (10±10%) | 9,572 | 0,212 | 2,219 |  |
|  | Теор | Эксп |  |  |
| T0 | 0,097 | 0,090 |  |  |
| T200 | 0,093 | 0,090 |  |  |
| T400 | 0,093 | 0,090 |  |  |

- Выводы и анализ результатов работы,

- Все полученные экспериментальные значения близки к теоретическим,