Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет

информационных технологий, механики и оптики	                УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

Группа P3225	К работе допущен 	 Студенты Тиме О.Е., До Вань Донг	Работа выполнена 	 Преподаватель Пулькин Н.С.	Отчет принят

# Рабочий протокол и отчет по лабораторной работе № 3.10

# Изучение свободных затухающих электромагнитных колебаний

- Цель работы.

Изучение основных характеристик свободных затухающих колебаний.

- Задачи, решаемые при выполнении работы.

1. Выполнить прямые измерения.

2. Проанализировать полученные данные.

3. Построить графики по полученным данным.

- Объект исследования.

Колебательный контур.

- Метод экспериментального исследования.

Определение напряжения, а также периода затухающих колебаний, при различных значениях сопротивления.

- Рабочие формулы и исходные данные.

- Схема установки.

| Величина |  |
| --- | --- |
| L | (10±10%) мГн |
| C1 | (0,022±10%) мкФ |
| C2 | (0,033±10%) мкФ |
| C3 | (0,047±10%) мкФ |
| C4 | (0,47±10%) мкФ |

- Результаты прямых измерений и их обработки.

| Таблица 1. Rм, Ом; T, мс; 2Ui, дел; 2Ui+n, дел; n; λ; Q; R, Ом; L, мГн. 0; 0,09; 5,2; 2,8; 2; 0,310; 13,614; 68,815; 10,733. 10; 0,09; 5; 2,4; 2; 0,367; 12,083; 78,815; 10,015. 20; 0,09; 4,6; 2; 2; 0,416; 11,116; 88,815; 9,875. 30; 0,09; 4,4; 2,7; 1; 0,488; 10,078; 98,815; 8,890. 40; 0,09; 4,2; 2,5; 1; 0,519; 9,731; 108,815; 9,552. 50; 0,09; 4; 2,2; 1; 0,598; 9,008; 118,815; 8,576. 60; 0,09; 3,8; 2; 1; 0,642; 8,691; 128,815; 8,745. 70; 0,09; 3,6; 1,9; 1; 0,639; 8,709; 138,815; 10,244. 80; 0,09; 3,4; 1,6; 1; 0,754; 8,070; 148,815; 8,463. 90; 0,09; 3,2; 1,5; 1; 0,758; 8,053; 158,815; 9,540. 100; 0,09; 3; 1,4; 1; 0,762; 8,032; 168,815; 10,653. 200; 0,09; 2; 0,5; 1; 1,386; 6,702; 268,815; 8,164. 300; 0,09; 2,4; 0,4; 1; 1,792; 6,463; 368,815; 9,200. 400; 0,09; 2,6; 0,3; 1; 2,159; 6,368; 468,815; 10,234. |  |
| --- | --- |

- Расчет результатов косвенных измерений.

| Таблица 2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C, мкФ | Tэксп, мс |  | Ттеор, мс | dT, % | Tтомс, мс |
| 0,022 | 0,09 |  | 0,091 | 1,425 | 0,091 |
| 0,033 | 0,11 |  | 0,112 | 1,695 | 0,112 |
| 0,047 | 0,13 |  | 0,134 | 2,735 | 0,133 |
| 0,470 | 0,40 |  | 0,434 | 7,884 | 0,421 |
| R0 | Rм |  | Rкр эксп | Rкр теор |  |
| 68,815 | 1300,000 |  | 1368,815 | 1319,196 |  |

- Графики.

- Окончательные результаты.

| Таблица 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C, мкФ | Tэксп, мс | Ттеор, мс | dT, % | Tтомс, мс |
| 0,022 | 0,09 | 0,091 | 1,425 | 0,091 |
| 0,033 | 0,11 | 0,112 | 1,695 | 0,112 |
| 0,047 | 0,13 | 0,134 | 2,735 | 0,133 |
| 0,470 | 0,40 | 0,434 | 7,884 | 0,421 |
| R, Ом | Q(R) | Q(λ) |  |  |
| 88,815 | 7,544 | 11,116 |  |  |
| R0 | Rм | Rкр эксп | Rкр теор |  |
| 68,815 | 1300,000 | 1368,815 | 1319,196 |  |
| L | Lcр | ΔLcр | εLcр |  |
| (10±10%) | 9,572 | 0,212 | 2,219 |  |
|  | Теор | Эксп |  |  |
| T0 | 0,097 | 0,090 |  |  |
| T200 | 0,093 | 0,090 |  |  |
| T400 | 0,093 | 0,090 |  |  |

- Выводы и анализ результатов работы.

- Все полученные экспериментальные значения близки к теоретическим.